附件1

道路挖掘修复项目收费基价表

| 序号 |  | 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 基价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 挖三类土 | m3 | 1 | 568.62 |  |
| 2 |  | 拆除20cm厚以下（含20cm）水泥混凝土路面（无筋） | m2 | 1 | 457.41 |  |
| 3 |  | 增减拆除1cm厚水泥混凝土路面（无筋） | m2 | 1 | 43.56 |  |
| 4 |  | 拆除15cm厚以下（含15cm）沥青混凝土路面 | m2 | 1 | 374.16 |  |
| 5 |  | 增减拆除1cm厚沥青混凝土 | m2 | 1 | 34.77 |  |
| 6 |  | 拆除6cm厚透水砖人行道 | m2 | 1 | 114.25 |  |
| 7 |  | 拆除20cm厚水泥混凝土人行道 | m2 | 1 | 201.93 |  |
| 8 |  | 拆除5cm厚花岗岩板人行道 | m2 | 1 | 115.77 |  |
| 9 |  | 铣刨5cm厚沥青路面 | m2 | 1 | 49.06 |  |
| 10 |  | 拆除侧缘石 | m | 1 | 115.74 |  |
| 11 |  | 拆除路平石 | m | 1 | 46.28 |  |
| 12 |  | 拆除钢筋砼构筑物 | m3 | 1 | 1067.73 |  |
| 13 |  | 拆除砖砌检查井 | m3 | 1 | 676.03 |  |
| 14 |  | 拆除砖砌进水井 | m3 | 1 | 676.03 |  |
| 15 |  | 拆除一般路灯（16米及以下） | 套 | 1 | 1797.24 |  |
| 16 |  | 拆除中杆灯（16米~18米） | 套 | 1 | 4899.56 |  |
| 17 |  | 拆除轮廓灯（灯管式） | m | 1 | 66.06 |  |
| 18 |  | 拆除钢护栏 | m | 1 | 251.05 |  |
| 19 |  | 拆除石质栏杆 | m | 1 | 316.4 |  |
| 20 |  | 车行道中心隔离护栏拆除 | m | 1 | 55.94 |  |
| 二、回填及加固 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 沟槽水泥混凝土包封（满包） | m3 | 1 | 1149.5 |  |
| 22 |  | 沟槽回填天然砂 | m3 | 1 | 405.07 |  |
| 23 |  | 钢筋网加固 | t | 1 | 8511.2 |  |
| 三、道路修复工程 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 24cm厚水泥混凝土路面 | m2 | 1 | 538.88 |  |
| 25 |  | 15cm沥青混凝土路面 | m2 | 1 | 497.85 |  |
| 26 |  | 5cm沥青混凝土罩面 | m2 | 1 | 100.5 |  |
| 27 |  | 12cm厚混凝土人行道 | m2 | 1 | 164.69 |  |
| 28 |  | 花岗岩人行道铺设（8cm厚） | m2 | 1 | 530.25 |  |
| 29 |  | 透水砖人行道铺设（6cm厚）（水泥砂浆铺砌） | m2 | 1 | 306.1 |  |
| 30 |  | 花岗岩人行道铺设（15cm厚）新铺 | m2 | 1 | 778.49 |  |
| 31 |  | 花岗岩人行道铺设（15cm厚）花岗岩按利旧70%，新铺30%计 | m2 | 1 | 421.15 |  |
| 32 |  | 安砌花岗岩路沿石（12*28～35cm） | m | 1 | 197.82 |  |
| 33 |  | 安砌花岗岩路沿石（20×38～45cm） | m | 1 | 367.56 |  |
| 34 |  | 安砌花岗岩（树池缘石） | m | 1 | 106.91 |  |
| 35 |  | 安砌水泥混凝土侧缘石12×28～35cm | m | 1 | 157.45 |  |
| 36 |  | 安砌水泥混凝土路平石 | m | 1 | 120.69 |  |
| 37 |  | 安砌花圃花岗岩缘石30×50cm | m | 1 | 514.3 |  |
| 四、排水工程 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | HDPEΦ300 埋设深度:1.5米内 | m | 1 | 1810.64 |  |
| 39 |  | HDPEΦ400 埋设深度:1.5米内 | m | 1 | 1990.32 |  |
| 40 |  | HDPEΦ500 埋设深度:2米内 | m | 1 | 3752.03 |  |
| 41 |  | HDPEΦ600 埋设深度:2.5米内 | m | 1 | 5926.74 |  |
| 42 |  | 砌筑检查井1000×1000mm | 座 | 1 | 9945.76 |  |
| 43 |  | 1000×1000mm方形检查井井筒增减0.2m | 座 | 1 | 511.22 |  |
| 44 |  | 砌筑雨水进水井（单篦） | 座 | 1 | 2518.08 |  |
| 45 |  | 方形雨水进水井井筒高度增减0.2m | 座 | 1 | 241.72 |  |
| 46 |  | 人行道更换下沉式铸铁井盖座 | 套 | 1 | 1286.13 |  |
| 47 |  | 车行道上更换可调式双层铸铁井盖座 | 套 | 1 | 2381.77 |  |
| 五、路灯工程 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | 路灯电缆井砌筑 | 座 | 1 | 1961.34 |  |
| 49 |  | 安装中杆灯（18米及16以上）（包含灯杆灯具等主材费用） | 套 | 1 | 30503.74 |  |
| 50 |  | 安装一般路灯（16米以下）（主材利旧） | 套 | 1 | 8048.93 |  |
| 51 |  | 安装一般路灯（16米以下）（包含灯杆灯具等主材费用） | 套 | 1 | 14426.23 |  |
| 52 |  | 安装一般路灯（更换成套照明灯具） | 套 | 1 | 6310.66 |  |
| 53 |  | 电缆保护管（镀锌钢管）埋设 | m | 1 | 167.6 |  |
| 54 |  | 电缆保护管PVC管 | m | 1 | 62.52 |  |
| 55 |  | 电缆敷设 | m | 1 | 279.8 |  |
| 56 |  | 组合型成套箱式变电站移位（变压器利旧） | 台 | 1 | 40283.21 |  |
| 六、市政附属设施 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 波形护栏安装 |  | m | 1 | 527.72 |  |
| 58 | 交通标线(宽15cm) |  | m | 1 | 7.62 |  |
| 59 | 倒三角让行标记 1.2*3m |  | 个 | 1 | 326.85 |  |
| 60 | 菱形预告标记 1×2.5m |  | 个 | 1 | 475.29 |  |
| 61 | 标记 文字标记 热熔漆 字高(3m) |  | 个 | 1 | 451.64 |  |
| 62 | 标记 文字标记 热熔漆 字高(6m) |  | 个 | 1 | 1044.28 |  |
| 63 | 横道线 |  | m2 | 1 | 117.08 |  |
| 64 | 各种指标箭头（标线） |  | m2 | 1 | 93.94 |  |
| 65 | 热熔震荡标线 凹凸型 |  | m2 | 1 | 94.82 |  |
| 66 | 移动式施工现场围栏（10m以内，包含10m） |  | 点 | 1 | 546 |  |
| 67 | 移动式施工现场围栏每增加1m |  | m | 1 | 54.6 |  |
| 68 | 钢管障碍墩设置 |  | 根 | 1 | 642.44 |  |
| 69 | 石质障碍墩设置 |  | 根 | 1 | 654.62 |  |
| 70 | 金属栏杆安装 |  | m | 1 | 1242.34 |  |
| 71 | 石质栏杆安装 |  | m | 1 | 1509.79 |  |

- 附件2

《福建省城市道路挖掘修复费标准》

（2023年版）使用说明

一、一般规定

1．根据申请占用挖掘城市道路的建设项目设计施工图、施工组织方案、勘查放样资料等，按需修复的道路及其附属设施分部分项计算道路修复费。道路修复费应按下式计算：

式中  F—道路及其附属设施修复费分部分项合计；

n—需修复的道路及其附属设施分部分项数；

A—道路及其附属修复基价；

B—道路及其附属设施修复工程量（含加宽修复部分）；

K—修复系数。

2．占道挖掘修复结构强度不应低于原设计结构强度。

3．为满足修复质量要求，对破挖的道路进行加宽修复，具体要求如下：

1） 对沥青砼路面的基层、面层修复应在开挖断面两侧加宽300mm-500mm。若加宽后修复边线与路沿石间剩余宽度不足500mm，也须将剩余部分一并拆除修复；

2）当顺向挖掘宽度达到原路1/2时，面层宜为全幅修复；

3） 水泥混凝土路面挖掘宽度超过1/3板宽时,或破拆成两块以上，应按整板修复，局部修复需要时应加固处理；

4） 砌体类面层修复，一般修复宽度应以砌体宽度的整数倍修复，应将被扰动的砌块全部拆除重新铺砌。

4．挖掘埋设各种管线不能满足管顶标高应低于路面结构以下50cm的要求时，应采取加固措施。

5．紧急抢修的挖掘，一次修复达不到规定要求，应进行再次修复。修复收费系数应不得低于2。

6．人为损坏市政设施的，未经审批擅自占用挖掘城市道路的，修复收费系数应不得低于2。

二、拆除工程

1．第1-20项为拆除常见路面、人行道及市政附属构筑物等项目，拆除包含拆、挖、转、运等，其中场内转运按50m计，废渣弃运按30km计。

2．工程量应按以下计算规则：

1）挖一般土方按沟槽开挖断面乘以长度以体积计处；

2）拆除路面、人行道及铣刨路面按拆除部位以面积计算；

3）拆除侧平石按拆除部分以延米计算；

4）拆除混凝土结构按拆除部位以体积计算；

5）拆除检查井、路灯按座、杆数量计算；

6）拆除轮廓灯、栏杆按长度计算。

3．修复收费说明：因修复需要道路及附属设施进行拆除施工。该分项修复收费系数为1。

三、回填及加固

1．第21-23项为沟槽回填砂、沟槽混凝土满包加固等项目。

2．工程量应按以下计算规则：

1） 沟槽回填量按沟槽最大水平投影面积乘以坑槽深度，扣除路面结构、井室、管道占用体积计算；

2 ）管道满包加固体积=（沟槽底宽+加固高度位置处槽宽）/2*加固高度位置处的垂直深度*沟槽长度，扣除管道占用以体积计算；

3） 钢筋网加固以图纸要求间距布设按重量计算。

3．修复收费说明：混凝土满包适用于管顶标高低于路面结构以下50cm加固，加固高度根据现场情况按实计量，其余厚度按路面结构情况进行调整。该分项修复收费系数为1。

四、道路修复工程

1．第 24-37项为不同结构形式的路面、人行道及市政附属设施等修复项目，修复包含道路结构层修复、模板安拆、沥青混合料材料运输按30km计、材料场内转运按50m计、成品构件场内装卸按1km计。

2．工程量应按以下计算规则：

1）路面、人行道按修复面积计算，不扣除各种井所占面积；

2）水泥砼路面按整块面积计算工程量的，不另计加宽修复；但局部修复需增加加宽修复工程量；

3）安砌路沿石、路平石按修复长度计算。

3．城市道路应严格控制挖掘行为，新建的城市道路交付使用5年内（含5年），大修、改扩建3年以内（含3年）不得挖掘，因特殊原因确需挖掘，除履行行政审批手续外，要补偿收取挖掘修复费，该分项具体修复收费系数应根据表1计。

表1 修复收费系数表

| 道路使用年限 | 修复收费系数 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 水泥砼路面 | 其他项目 |
| 1年内（含1年） | 2 | 4 |
| 新建5年以内（含5年），大修、改扩建3年以内（含3年） | 1.5 | 3 |
| 新建5年以上，大修、改扩建3年以上 | 1 | 1.5 |

五、排水工程

1．第38-47项为因挖掘造成排水管道及各种排水井破坏的修复项目费用。

2．工程量计算规则：按管道中心线长度以延长米计算，不扣除中间井及管件、阀门所占的长度，排水井按不同修复要求以座计。

3．修复收费说明：该项基价不包括拆除工程与道路修复工程费用，如有发生，需要结合另计拆除工程与道路修复工程收费标准。该分项修复收费系数为1。

六、路灯工程

1．第48-56项为路灯灯杆、电缆保护管敷设、电缆敷设、变压器迁改及手孔井设置等项目。路灯列常用的中杆灯、普通灯杆；管线敷设根据套管材质分为镀锌钢管和电缆PVC保护套管两个项目；变压器移位不包含变压器主材，考虑利旧。此项目不包含施工产生的破路拆除费及道路工程修复费，需要另计。

2．工程量应按以下计算规则：

1）电缆保护管工程量为敷设长度并增加规定的预留长度以m计算，其中预留长度按以下规定计算：横穿道路的，路基宽度两端各加 2m；竖直敷设的，管口离地面高度加 2m；穿建筑物外墙的，基础外缘加 2m；穿排水沟的，沟壁外缘加 1m。

2）电缆工程量为敷设长度并增加规定的附加长度以m计算，其中规定的附加长度按表2计。

表2 电缆附加长度表

| 序号 | 项目 | 预留（附加） 长度（m） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆敷设弛度、波形变度、交叉 | 2.5 | 按电缆全长 计算 |
| 2 | 电缆进入沟内或吊架时引上（下）预留 | 1.5 | 规范规定 最小值 |
| 3 | 变电所进线、出线 | 1.5 | 规范规定 最小值 |
| 4 | 高压开关柜及低压配电盘、箱 | 2.0 | 盘下进出线 |

注：电缆附加及预留长度是电缆敷设的组成部分，应计入电缆长度工程量之内。

3．修复收费说明：该项基价不包括拆除工程与道路修复工程费用，如有发生，需要结合修复收费标准另计。该分项修复收费系数为1。

七、市政附属设施

1．第57-71项为安装护栏、各种交通标线、交通标识、施工现场围栏、各种材质隔离墩设置等项目。

2．工程量应按以下计算规则：

（1）护栏、交通标线以米计；

（2）标记、隔离墩以个或根计；

（3）施工围栏按需要围栏的施工周长计量，周长在10米以内（含10米）的按1个点收费，不同地点分开计算，超过10米的按实际施工范围的增加长度以米计量增加围栏。

3．修复收费说明：该项基价不包括拆除工程与道路修复工程费用，如有发生，需要结合修复收费标准另计。该分项修复收费系数为1。